ROZNETNICA   VTR – 2

### NÁVOD NA POUŽÍVANIE

### OBSLUHU A ÚDRŽBU

Schválené

Dátum:  21.9.2008                                                               Podpis:

# I.

# ROZSAH A PODMIENKY POUŽÍVANIA

VTR – 2 je plnoautomatická, programovateľná kondenzátorová procesorom riadená  roznetnica napájaná zo vstavaného akumulátorového zdroja o napätí 9 V. Je to moderné plnoatomatické procesorom riadené elektronické zariadenie s vlastnou kontrolou napätia akumulátora a kondenzátora. Jeho súčasťou je aj plnoautomatická kontrola nabíjania akumulátora. Je určená na roznet elektrických mostíkových roznecovadiel druhu SO v sériovom aj v sérioparalelnom zapojení pri trhacích prácach na povrchu , v podzemí a vo výbušnom prostredí. Vzhľadom na svoje malé rozmery, nízku hmotnosť a výkonnosť je mimoriadne vhodná pri uskutočňovaní trhacích prác na odľahlých pracoviskách v teréne.

Na nabíjanie kondenzátora slúži zdroj pozostávajúci z akumulátorovej batérie, striedavého meniča, transformátora a usmerňovača. Prívodné vedenie sa pripája pomocou skrutkových svoriek, ktoré zaručujú dokonalý kontakt vodičov so svorkami. Spoľahlivosť a bezpečnosť roznetu elektrických roznecovadiel pri trhacích prácach zabezpečujú vstavané ochranné obvody:

- ochranný procesorom riadený obvod proti prebíjaniu kondenzátora – po začiatku signalizácie nabitia roznetnice je napätie na kondenzátore stabilizované a ďalšie nabíjanie jeho energiu nezvyšuje.

- ochranný obvod proti roznetu pri nedostatočnom napätí kondenzátora – 
obvod umožňuje vykonať roznet len počas blikania červeného svetla indikátora nabitia.

II.

VŠEOBECNÝ POPIS

FUNKCIA OVLÁDACÍCH PRVKOV A PRÍSLUŠENSTVA

Roznetnica je vstavaná do skrinky z termoplastickej hmoty. Je napájaná nabíjateľným alkalickým akumulátorom o napätí 9 V. Na prednom paneli sú umiestnené ovládacie a kontrolné prvky: dve tlačidlá, dve kontrolky a hlavný prepínač - kľúčik pracovného režimu 
na pravom boku prístroja.

Obsluha VTR – 2 je veľmi jednoduchá a skladá sa z týchto základných časti:

- Zapnutie:

Po zapnutí hlavného vypínača – kľúčika do polohy 1 - nabíjanie sa rozsvieti zelená kontrolka signalizujúca vyhovujúci stav napájacieho zdroja (akumulátorovej batérie). Ak sa rozsvieti červená kontrolka alebo sa nerozsvieti žiadna je akumulátor vybitý a je ho potrebné nabiť podľa bodu 4.

Poznámka: Veľmi krátke bliknutie kontrolky „Zapnuté“ do červena signalizuje zapnutie procesora. Tento jav nemá vplyv na ďalšiu funkčnosť roznetnice.

- Nabíjanie kondenzátora:

Kľúčik prepnutý do polohy 1 – Nabíjanie. Stlačením a pridržaním tlačidla Nabíjanie kondenzátora sa aktivuje nabíjanie kondenzátora. Toto je signalizované rozsvietením oranžovej kontrolky. Pustením tlačidla je nabíjanie prerušené. Ak počas nabíjania kondenzátora úplne zhasnú kontrolky alebo sa po ukončení nabíjania kondenzátora rozsvieti červená kontrolka (trvalé svietenie) je akumulátor vybitý a je potrebné ho nabiť podľa bodu 4. Úplné nabitie kondenzátora je signalizované zhasnutím oranžovej kontrolky, rozsvietením zelenej kontrolky a rozblikaním pravej červenej kontrolky Nabité. Po ukončení nabíjania kondenzátora uvolniť tlačidlo Nabíjanie kondenzátora.

- Odpálenie:

Prepnúť kľúčik do polohy 2 – Odpálenie. Odpálenie je možné, len ak bliká červená kontrolka Nabité  a akumulátor je nabitý (svieti zelená kontrolka). Ak nebliká červená kontrolka Nabité je potrebné nabiť kondenzátor podľa bodu 2. Samotné odpálenie sa aktivuje tlačidlom Odpálenie, ktoré je programovo obmedzené len na jeden odpal a jedno nabitie kondenzátora. Po ukončení odpalu prepnúť kľúčik do polohy 1 – Nabíjenie, ak je potrebné znovu nabíjať kondenzátor alebo roznetnicu vypnúť prepnutím kľúčika do polohy 
0 – Vypnuté.

- Nabíjanie akumulátora:

Pri vypnutej roznetnici (kľúčik v polohe 0 – Vypnuté) vloží sa konektor nabíjačky (adaptér 12-14 V/1A) alebo prívodný kábel s konektorom z autobatérie do označenej zdierky na roznetnici a prepne sa kľúčik do polohy 1 – Nabíjanie. Rozbliká sa zelená kontrolka, čo signalizuje nabíjanie. Ak sa kontrolka nerozbliká je pripojená nabíjačka alebo kábel iného zdroja s nesprávnym napätím. Ukončenie nabíjania je signalizované trvalým svietením zelenej kontrolky. Po ukončení nabíjania sa vypne roznetnica (klľúčik v polohe 0 – Vypnuté) a vytiahne sa konektor z roznetnice.

Poznámka: Aj po ukončení nabíjania (trvalé svietenie zelenej kontrolky) pri pripojenom nabíjacom zdroji v polohe 1 – Nabíjanie, je už len akumulátor udržiavaný tzv. udržiavacími impulzami.

Nabíjanie akumulátora  vykonávajte po min. 100 odpaloch a dodržte plný nabíjací cyklus

- Automatické vypnutie:

Ak po zapnutí roznetnice nenastane manipulácia s ovládacími prvkami (tlačidla, kľúčik), roznetnica sa po uplynutí cca 30 minút sama vypne. Takto v automatickom režime zostáva v pohotovostnom - skladovacom t.j. v spiacom stave.  Táto funkcia je neaktívna počas nabíjania akumulátora.

Poznámka: Aj po ukončení nabíjania (trvalé svietenie zelenej kontrolky) pri pripojenom nabíjacom zdroji v polohe 1 – Nabíjanie, je už len akumulátor udržiavaný tzv. udržiavacími impulzami.

STAVY KONTROLIEK

Kontrola stavu akumulátora:

Zelená svieti             -  akumulátor je nabitý

Zelená bliká               - prebieha nabíjanie akumulátora

Oranžová svieti         -  prebieha nabíjanie kondenzátora

Červená svieti            -  akumulátor je vybitý

Nesvieti                      - a)  -  vypnuté ak je kľúčik v polohe 0 – Vypnuté

- b)  -  úplne vybitý akumulátor, ak je roznetnica zapnutá

Kontrola stavu kondenzátora:

Bliká                           -  nabitý kondenzátor

Nebliká                       -  napätie kondenzátora je pod hranicou potrebnou na odpálenie

III.

NABÍJANIE A ROZNET

- Príprava na prevádzku:

Pred použitím roznetnice skontrolujeme stav akumulátora a správnu funkciu ovládacích prvkov. Po zapnutí hlavného vypínača (prepínač funkcií - kľúčik  v polohe „Nabíjanie“) musí zelená kontrolka svietiť jasným svetlom.  Po stlačení tlačidla „Nabíjanie“ jasným oranžovým. Ak sa pri nabíjaní kondenzátora viditeľne zmenší svit kontrolky, alebo ak čas nabíjania kondenzátora trvá viac ako 60 sekúnd, musí sa akumulátor roznetnice nabiť. Po nabití kondenzátora na pracovné napätie 1200 V(cca 30 – 40 sekúnd) začne intenzívne blikať červená kontrolka. Potom prepneme prepínač funkcií do polohy „Odpálenie“ , stlačíme tlačidlo „Odpálenie“ a kondenzátor sa vybije cez vnútorný odpor roznetnice. Výstupné svorky pritom nie je potrebné skratovať.

Upozornenie:

Po ukončení nabíjania kondenzátora bliká červená kontrolka cca 15 sekúnd. Odpálenie môžeme uskutočniť iba počas blikania červenej kontrolky. Po jej zhasnutí (t.j. pri poklese napätia kondenzátora pod 1140 V) sa prívod energie na výstupné svorky roznetnice automaticky preruší a roznet sa neuskutoční.

- Prevádzka:

Pred pripojením koncov roznetného vedenia výpočtom a meraním skontrolujeme odpor prívodného vedenia RHV, odpor RV a celkový odpor R=RVn2. Odpor paralelnej vetvy RV  vypočítame ako súčin odporu jednotlivého roznecovadla a počtu v sérii zapojených roznecovadiel: RV = N.RR a výpočet porovnáme s údajom ohmmetra. Nameraný a vypočítaný odpor (záťaž) nesmie v žiadnom prípade prekročiť medzné hodnoty uvedené v tabuľke podľa druhu použitých roznecovadiel („S“ alebo „Sicca“). Konce prívodného vedenia skontrolovanej roznetnej siete pripojíme na výstupné svorky vypnutej roznetnice. Prepnutím kľúčika do polohy 1 – Nabíjanie a stlačením tlačidla „Nabíjanie kondenzátora" sa uvedie do činnosti striedavý menič, pripojený cez výkonový tranzistor na primárne vinutie transformátora.

K výstupu transformátora je pripojený usmerňovač zo Schottkyho diód, stabilizátor napätia a pracovný kondenzátor. V režime „Nabíjanie" sú výstupné svorky roznetnice mechanický blokované (skratované) zámkom a elektronicky blokované spínacím tyristorom.

Nabitie roznetného kondenzátora na pracovné napätie 1200 V je signalizované rozsvietením a blikaním červenej kontrolky na ovládacom paneli. Proti prebíjaniu kondenzátora na napätie vyššie než menovité, je roznetnica chránená obvodom, ktorý udržiava napätie na nastavenej veľkosti aj pri ďalšej činnosti funkcie nabíjania (stabilizátor napätia). Prepnutím kľúčika do polohy 2 – Odpálenie sa skratovanie svoriek odblokuje a roznetnica je pripravená k roznetu. Stlačením tlačidla „Odpálenie“ sa kondenzátor vybije cez roznetné vedenie pripojené na výstupné svorky roznetnice a vykoná sa roznet zapojených elektrických roznecovadiel. Roznet možno uskutočniť iba v čase, keď červená kontrolka intenzívne bliká.

Úplná elektronika roznetnice VTR – 2 je zostavená na doskách z plošných spojov. V záujme zvýšenia odolnosti proti vode a otrasom je celá doska elektroniky zaliata špeciálnou hmotou.

Na zadnom paneli roznetnice je uvedené výrobné číslo a zaťažovacie charakteristiky pre roznecovadlá „S“ a „Sicca“. Roznetnica sa dodáva s koženým ochranným obalom s popruhom, sieťovým adaptérom a prívodnou šnúrou k autobatérii  na nabíjanie akumulátora.

Sieťový adaptér na nabíjanie akumulátorovej batérie:

Tvorí samostatnú súčasť roznetnice VTR – 2 a slúži na nabíjanie vstavanej akumulátorovej batérie. Do označenej zásuvky vypnutej roznetnice (hlavný vypínač v polohe „0“) sa zasunie výstupný konektor adaptéra a adaptér sa zasunie do sieťovej zásuvky 230 V alebo sa zapojí na iný vhodný zdroj. Kľúčik prepneme do polohy ,,1“. Pri správnej funkcii nabíjania sa na roznetnici rozbliká zelená kontrolka signalizujúca funkčnosť napájacieho zdroja. Doba nabíjania je riadená mikroprocesorom v závislosti na vybití akumulátora. Po dosiahnutí plnej kapacity akumulátorovej batérie sa rozsvieti zelená kontrolka, čo znamená že nabíjanie batérie je ukončené a prebieha udržiavanie akumulátora v nabitom stave. Po odpojení adaptéra alebo napájača je roznetnica pripravená na používanie v teréne.

V režime nabíjania akumulátorovej roznetnice, t. j. po zasunutí konektora do zásuvky roznetnice sa zablokujú mechanicky a elektronicky všetky ostatné funkcie prístroja. Roznetnica sa teda nedá používať s „vonkajším“ zdrojom energie. Toto platí pre užívateľov rezortu Ministerstva stavebníctva SR. U ostatných odberateľov na požiadanie má roznetnica programovateľnú možnosť "núdzového režimu" 9 x t.j. nabíjania aj z iného vhodného zdroja v rozsahu príslušenstva roznetnice (adaptér-nabíjačka, autokonektor alebo z batérie cez krokosvorky.. Rozsah napätia núdzového zdroja je 12-14 V. Postup nabíjania v núdzovom režime je prílohou predmetného návodu na používanie.

(adaptér-nabíjačka, autokonektor alebo z batérie cez krokosvorky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| Roznetnica VTR - 2 |  |
| --- | --- |
| Rozmery roznetnice bez puzdra: | 195 x 90 x 45 mm |
| Hmotnosť roznetnice bez puzdra: | 310 g |
| Kapacita kondenzátora | 54 μF |
| Napätie kondenzátora: | 1200 V |
| Energia kondenzátora: | 40 J |
| Vnútorný odpor roznetnice | 6 Ω |
| Trvanie roznetného prúdu | do 4 ms |
| Čas nabitia kondenzátora: | 2-20 s |
| Indikácia nabitia kondenzátora: | bliká červená kontrolka |
| Krytie: | IP 54 |
| Prevádzkový rozsah teplôt: | - 10 až + 40 0C |
| Skladovanie: | - 15 až 50 0C / 80% max. rel. vlhkosti |
| Akumulátorová batéria |  |
| Druh: | alkalická 9 V (6x 1,5 V) |
| Typ: | RA 6 |
| Kapacita: | 1500 mAh |
| Počet odpálení na jedno nabitie: | minimálne 100 |
| Pohotovostný režim: | min. 1 rok |
| Pracovný režim: | cca 6 hodín |
| Indikácia stavu batérie: | jasne svietiaca zelená kontrolka |
| Adaptér - nabíjačka akumulátorovej batérie |  |
| Rozmery adaptéra: | 95 x 65 x 95 + 35 mm |
| Hmotnosť adaptéra: | 200 g |
| Výkon – vstup: | 230 V ≈; 50 Hz; 18 W |
| – výstup: | 12V=; 1A |
| Doba nabíjania: | cca 15 hodín |

ZAŤAŽOVACIA CHARAKTERISTIKA

Platí pre  RHV max. = 10 Ω !!!

| n | Emin |  |
| --- | --- | --- |
|  | RV |  |
|  | „S“ | „Sicca“ |
| 1 | 527 Ω | 255 Ω |
| 2 | 338 Ω | 172 Ω |
| 3 | 271 Ω | 135 Ω |
| 4 | 231 Ω | 113 Ω |

n …		počet paralelných vetví

RV …		odpor sériovo zapojených roznecovadiel v jednej vetve

RHV …	odpor hlavného prívodného vedenia

RHV max …	najvyššia dovolená hodnota odporu prívodného vedenia

Emin …	najnižšia zaručená hodnota energie roznetnice

Upozornenie:

Sérioparalelné zapojenie elektrických roznecovadiel v roznetnej sieti, vzhľadom na jeho komplikovanosť a zvýšené riziko zlyhaviek, je dovolené len technickým vedúcim odstrelov.

Strelmajstrom je dovolené zapájať roznecovadlá iba v sériovom zapojení !

Inštalácia programu VTR2 Prog

Minimálna konfigurácia PC:

- operačný systém Windows 98 a vyšší

- procesor 400MHz a viac

- RAM minimálne 64MB

- 1x sériový port RS232 alebo 1x port USB

- 150MB voľného miesta na pevnom disku

- CD mechanika

Postup inštalácie:

Inštalácia Internet Explorer 5.5

Táto inštalácia nie je potrebná ,ak máte nainštalovaný Internet Explorer 5.0.1 a vyšší. Informáciu o verzii nájdete po otvorení Internet Explorera v menu „Pomocník“ (Help) – Čo je Internet Explorer.

Inštalácia Microsoft Installer 2.0

Táto inštalácia je potrebná pre staršie operačné systémy (WIN98,WIN NT ...)

Inštalácia Microsoft .NET Framework 2.0

Táto inštalácia je nutná. Ak sa počas inštalácie tohto komponentu zobrazí okno požadujúce inštaláciu Internet Explorera alebo Microsoft Installera , ukončite inštaláciu tohto komponentu a doinštalujte požadované programy.

Ak sa počas inštalácie zobrazí okno požadujúce opravu (Repair) alebo odinštalovanie (Uninstall) , môžete prerušiť (CANCEL) túto inštaláciu ,pretože uvedený komponent už máte nainštalovaný.

Inštalácia USB adaptéra

Ak na Vašom počítači nemáte voľný sériový port COM RS232 ,použite túto možnosť.

Pripojte adaptér USB (zatiaľ bez adaptéra VTR2 Prog) k Vášmu počítaču a nainštalujte potrebné ovládače.

Pre WIN98:

Po spustení sprievodcu pridaním nového hardvéru  zvoľte možnosť >Hľadať najvhodnejší ovládač pre zariadenie (Odporúča sa)<

V ďalšom okne vyberte možnosť >Zadajte umiestnenie< a zadajte cestu k ovládaču na CD , adresár USB driver. V ďalšom okne sa musí objaviť názov ovládača – Prolifik USB-to-Serial Bridge . Kliknutím na tlačídlo >Ďalej< dokončite inštaláciu ovládača.

Manuál k programu VTR2 Prog

Popis programu:

Program slúži na komunikáciu s roznetnicou VTR2. Pomocou tohto programu je možné kontrolovať stavy roznetnice ,napätia a počítadlá. V užívateľskej úrovni 2 je možné meniť aj niektoré parametre roznetnice VTR2. Užívateľská úroveň 1 je porovnateľná - čo do funkcií ale prehľadnejšia, ako s kontrolou cez ohmmeter PO 02.

Pripojenie a popis funkcií:

Po pripojení adaptéra VTR2 Prog k počítaču a pripojení napájacieho napätia (dodávaný sieťový adaptér) ,spustite program VTR2 Prog.

Otvorí sa okno programu. V jeho hornej časti sa zobrazuje výrobné číslo a číslo kľúčika.

V ľavej časti sa zobrazujú stavy počítadiel , v pravej aktuálne stavy roznetnice.

V dolnej časti sú tlačidlá:

Uložiť – uloží načítané stavy a hodnoty do súboru, ktorý má názov podľa sériového čísla.

Uložený bude do adresára s názvom podľa aktuálneho dátumu.

Otvoriť – otvorí súbor pre tlač.

Tlačiť – vytlačí aktuálne zobrazované stavy a hodnoty.

COM port – otvorí ďalšiu skupinu tlačidiel ,slúžiacu na výber komunikačného portu medzi

počítačom a adaptérom VTR2 Prog.

Úroveň – Otvorí skupinu na zmenu užívateľskej úrovne. Zadaním správneho hesla v tejto

časti môžete meniť užívateľskú úroveň 1 alebo 2. Zadané heslo bude uložené do

adaptéra VTR2 Prog ,teda užívateľ má prístupnú svoju úroveň na akomkoľvek

počítači na ktorom je nainštalovaný program VTR2 Prog.

Servis – Toto tlačidlo je prístupné len v užívateľskej úrovni 2. Otvára ponuka na zmenu

niektorých parametrov roznetnice VTR2.

V celkom spodnej časti programu sú informačné riadky „Status“ , kde sa zobrazujú stavy a hlásenia programu VTR2 Prog.

Po pripojení roznetnice k počítaču (cez dodaný adaptér VTR2 Prog) sú automaticky načítané stavy počítadiel prípadne aktuálne stavy roznetnice (v závislosti od polohy kľúčika).

Energia a zaťaženie naprogramovanej roznetnice

| Napätie (V) | Energia (J) | RV pri "S" 0,018 J/ | RV pri "Sicca" 0,060 J/ | Kapacita F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1200 | 40,0 | 527 | 260 | 54 |
| 1100 | 32,7 | 490 | 245 | 54 |
| 1000 | 27,0 | 433 | 220 | 54 |
| 900 | 21,9 | 385 | 194 | 54 |
| 800 | 17,3 | 340 | 166 | 54 |
| 700 | 13,2 | 291 | 141 | 54 |
| 600 | 9,7 | 245 | 115 | 54 |
| 500 | 6,7 | 196 | 90 | 54 |
| 400 | 4,3 | 150 | 63 | 54 |

- Údržba

Roznetnica VTR – 2 nevyžaduje osobitnú údržbu okrem primeranej ochrany pred pôsobením organických rozpúšťadiel, tukov, kyselín a zásad. Výstupné svorky a ovládacie prvky treba udržiavať v čistote a pravidelne ich zbavovať prachu a nečistôt. Stav akumulátorovej batérie treba, najmä pri zriedkavejšom požívaní kontrolovať, batériu pravidelne dobíjať a udržiavať v nabitom a pohotovom stave.

- Servis, skúšky funkčnej spoľahlivosti a opravy:

Úplný záručný aj mimozáručný servis, pravidelné skúšky funkčnej spoľahlivosti, výmenu akumulátorovej batérie, prípadne opravy roznetníc VTR – 2 vykonáva výlučne výrobca prostredníctvom svojej autorizovanej skúšobne prístrojov pre elektrický roznet.

Upozornenie:

Funkčná spoľahlivosť každej roznetnice sa musí pred prvým použitím a ďalej počas používania najmenej raz za tri mesiace preskúšať u výrobcu, v štátnej skúšobni alebo v skúšobni určenej Hlavným banským úradom ( v záručnej lehote len u výrobcu). Do času používania sa nezapočítavajú tri mesiace nasledujúce po preskúšaní, ak je uskladnená podľa predpísaných podmienok. Roznetnice, ktoré pri preskúšaní nevyhoveli technickým podmienkam, alebo ktoré neboli preskúšané v určenej lehote, sa nesmú používať. O výsledkoch skúšok prípadne opráv roznetníc musí užívateľ viesť evidenciu.

Toto upozornenie platí pre užívateľov Ministerstva hospodárstva SR.

IV. PRACOVNÉ PROSTREDIE

Roznetnica spoľahlivo pracuje v teplotnom rozmedzí – 100 C až + 400 C. Je dostatočne odolná proti atmosférickej vlhkosti a prachu. V prípade dlhodobého používania v mokrom a prašnom prostredí (napr. v podzemí) je potrebné roznetnicu po 10 dňoch vysušiť 2 – 3 dni v teplej a suchej miestnosti a súčasne zbaviť prachu.

V. VÝSTUPNÁ KONTROLA

Kontrola je zameraná na bezchybnú funkciu výrobku pri normálnej teplote a pri teplote –10 0C. Ďalej sa kontroluje celkový vzhľad, označenie ovládacích prvkov, výrobné číslo atď. Výrobok sa vloží do koženého manipulačného obalu, priloží sa návod na používanie, záručný list s potvrdením funkčnej spoľahlivosti.

VI. BALENIE A OZNAČOVANIE

Roznetnica sa balí do vhodných expedičných obalov v ľubovoľnej polohe. Ako manipulačný obal slúži kožená brašňa s odklápacím vekom a remeňom.

Každá roznetnica je označená názvom výrobku, názvom výrobného podniku a výrobným číslom. Zhodné výrobné číslo musí byť aj vo vnútri roznetnice. Výrobné číslo obsahuje päťmiestne poradové číslo a rok výroby.

VII. SPOTREBNÁ DOBA A SKLADOVANIE

Roznetnica sa skladuje v ľubovoľnej polohe v rozmedzí teplôt -15 0C až +50 0C v miestnosti s relatívnou vlhkosťou maximálne 80%.

Pri skladovaní dlhšom ako šesť mesiacov sa musí pred použitím preskúšať jej funkčná spôsobilosť na testovacom zariadení.

Predpokladaná doba životnosti roznetnice pri správnom používaní a údržbe je cca 10 rokov. Životnosť akumulátorovej batérie je min. 100 nabíjacích cyklov  do 5 rokov.

IX. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

PRI POUŽÍVANÍ ROZNETNICE

Roznetnicu je dovolené používať iba osobám odborne spôsobilým pre samostatné privádzanie výbušnín k výbuchu t. j. osobám, ktoré majú oprávnenie strelmajstra, technického vedúceho odstrelov, odpaľovača ohňostrojov alebo pyrotechnika.

Pri používaní sa musí dôsledne dodržiavať návod na používanie, obsluhu a údržbu, ako aj platné predpisy o výbušninách, najmä ustanovenia pre elektrický roznet a jeho ochranu pred nežiadúcimi účinkami cudzích zdrojov elektrickej energie (§ 57 až 66  vyhlášky SBÚ č. 71/1988 Zb. o výbušninách v znení neskorších predpisov).

V nijakom prípade sa nepokúšajte do roznetného okruhu zapojiť viac roznecovadiel než je výrobcom udávaný medzný odpor roznetnice pre jednotlivé druhy elektrických roznecovadiel.

Mechanicky ju neotvárajte aby ste neporušili izolačnú alebo elektronickú ochranu a tým roznetnicu neznehodnotili !

Roznetnica svojím vyhotovením a technickými parametrami je radená medzi špičkové výrobky v tejto kategórii. Vyhovuje všetkým požiadavkám technických podmienok, všeobecne záväzných predpisov, predpisov o výbušninách a technických noriem.

Príloha:

Postup nabíjania v tzv. núdzovom režime:

Pripojiť vhodný zdroj napätia do konektora roznetnice potom stačiť a držať  tlačítko nabíjania kondenzátora. Ďalej za stáleho držania tlačítka nabíjania kondenzátora prepnúť kľúčik do polohy nabíjanie - 1 a následne za stáleho držania tlačítka nabíjania kondenzátora  
v priebehu 10 sekúnd 3 x stlačiť tlačítko odpálenie v intervale stláčania cca 1 sekunda. 
Po úspešnej aktivácií núdzoveého režimu sa rozsvieti kontrolka zapnuté - stav akumulátora na oranžovo. Následným uvolnením tlačítka nabíjanie je roznetnica pripravená na používanie v núdzovom režime. V tomto režime počet nabíjaní kondenzátora a následných odpálení nie je limitované. Núdzový režim sa ukončí po odpojení vonkajšieho zdroja napätia. (t.j. odpojením konektora od roznetnice).

Upozornenie: V núdzovom režime prepnutie kľúčika do polohy 0 - vypnuté nespôsobí vypnutie roznetnice.  Nepoužívajte iné zdroje napätia alebo iné prípojné vodiče  ako tie, ktoré sú súčasťou príslušenstva - hrozí vážne poškodenie riadiacej elektroniky roznetnice !