## Z Á R U Č N Ý    L I S T

Záručná doba  :  24 mesiacov

Výrobné číslo :

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis:

Výstupná kontrola funkčnej spoľahlivosti vykonaná dňa:

Pečiatka a podpis:

SPIŠSKÁ TRHACIA ŠKOLA Jozefa PACEKA    TRHACIE PRÁCE     PYROTECHNIKA    Duklianská 47, 052 80 Spišská Nová Ves

PROCESOROM  RIADENÁ

ROZNETNICA   VTR – 2

### NÁVOD  NA  POUŽÍVANIE

### OBSLUHU A ÚDRŽBU

Schválené: MH – HBÚ č. 1422/2000 zo dňa:18.7.2001

na základe vydaného certifikátu č.00012/112/2001

z 10. mája 2001 KONŠTRUKTA – Defence, Lieskovec

a 00115/112/2004 z 29.novembra 2004.

Firma má CERTIFIKÁT výrobcu a dodávateľa NCAGE

6007M č. osvedčenia: 0167/2005 zo dňa 27.07.2005 Trenčín

August 2008                                                 Podpis:

# I.

# ROZSAH A PODMIENKY POUŽÍVANIA

VTR – 2 je vrecková kondenzátorová roznetnica zo vstavaného akumulátorového zdroja s napätím 9,6 V. Je to moderné plnoautomatické procesorom riadené elektronické zariadenie s vlastnou kontrolou napätia akumulátora a kondenzátora. Jeho súčasťou je aj plnoautomatická kontrola nabíjania akumulátora. Je určená na roznet elektrických mostíkových roznecovadiel druhu SO a SICCA v sériovom, aj v sérioparalelnom zapojení, pri trhacích prácach na povrchu aj v podzemí v nevýbušnom prostredí;. Vzhľadom na svoje malé rozmery, nízku hmotnosť a výkonnosť je vhodná pri uskutočňovaní trhacích prác na odľahlých pracoviskách v teréne.

Na nabíjanie kondenzátora slúži zdroj pozostávajúci z akumulátorovej batérie, striedavého meniča, transformátora a usmerňovača. Prívodné vedenie sa pripája pomocou skrutkových svoriek, ktoré zaručujú dokonalý kontakt vodičov so svorkami. Spoľahlivosť a bezpečnosť roznetu elektrických roznecovadiel pri trhacích prácach zabezpečujú vstavané ochranné obvody:

- ochranný procesorom riadený obvod proti prebíjaniu kondenzátora – po začiatku signalizácie nabitia roznetnice je napätie na kondenzátore stabilizované a ďalšie nabíjanie jeho energiu nezvyšuje.

- ochranný obvod proti roznetu pri nedostatočnom napätí kondenzátora 
obvod umožňuje vykonať roznet len počas blikania červeného svetla indikátora nabitia.

II.

VŠEOBECNÝ POPIS

FUNKCIA OVLÁDACÍCH PRVKOV A PRÍSLUŠENSTVA

Roznetnica je vstavaná do skrinky z tvarovaného kovového plechu. Je napájaná nabíjateľným alkalickým akumulátorom s napätím 9,6 V. Na prednom paneli sú umiestnené ovládacie a kontrolné prvky: dve tlačidlá, dve kontrolky, z ktorých ľavá kontrolka ukazuje stav akumulátorov a nabíjania kondenzátora a pravá kontrolka ukazuje stav nabitia kondenzátora. a hlavný prepínač - kľúčik pracovného režimu na pravom boku prístroja.

adaptéra VTR2 Prog ,teda užívateľ má prístupnú svoju úroveň na akomkoľvek

počítači na ktorom je nainštalovaný program VTR-2 Prog.

Servis – Toto tlačidlo je prístupné len v užívateľskej úrovni 2. Otvára ponuka na zmenu

niektorých parametrov roznetnice VTR-2.

V celkom spodnej časti programu sú informačné riadky „Status“ , kde sa zobrazujú stavy a hlásenia programu VTR-2 Prog.

Po pripojení roznetnice k počítaču (cez dodaný adaptér VTR-2 Prog) sú automaticky načítané stavy počítadiel prípadne aktuálne stavy roznetnice (v závislosti od polohy kľúčika).

Energia a zaťaženie naprogramovanej roznetnice

| Napätie (V) | Energia (J) | RV pri "S" 0,018 J/ | RV pri "Sicca" 0,060 J/ | Kapacita F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1200 | 40,0 | 527 | 260 | 54 |
| 1100 | 32,7 | 490 | 245 | 54 |
| 1000 | 27,0 | 433 | 220 | 54 |
| 900 | 21,9 | 385 | 194 | 54 |
| 800 | 17,3 | 340 | 166 | 54 |
| 700 | 13,2 | 291 | 141 | 54 |
| 600 | 9,7 | 245 | 115 | 54 |
| 500 | 6,7 | 196 | 90 | 54 |
| 400 | 4,3 | 150 | 63 | 54 |

Pri naprogramovaní roznetnice v jej časovom pôsobení v pracovnom okruhu na 0,004 mS je vhodná aj do výbušného prostredia.  Tu musí platiť pevné nastavenie roznetnice výrobcom alebo poverenou skúšobňou aby sa vylúčil programovací omyl strelmajstra alebo TVO realizujúci trhacie práce v takomto prostredí.

Pre WIN98:

Po spustení sprievodcu pridaním nového hardvéru  zvoľte možnosť >Hľadať najvhodnejší ovládač pre zariadenie (Odporúča sa)<

V ďalšom okne vyberte možnosť >Zadajte umiestnenie< a zadajte cestu k ovládaču na CD , adresár USB driver. V ďalšom okne sa musí objaviť názov ovládača – Prolifik USB-to-Serial Bridge . Kliknutím na tlačídlo >Ďalej< dokončite inštaláciu ovládača.

Manuál k programu VTR - 2 Prog.

Popis programu:

Program slúži na komunikáciu s roznetnicou VTR2. Pomocou tohto programu je možné kontrolovať stavy roznetnice ,napätia a počítadlá. V užívateľskej úrovni 2 je možné meniť aj niektoré parametre roznetnice VTR-2. Užívateľská úroveň 1 je porovnateľná - čo do funkcií ale prehľadnejšia, ako s kontrolou cez ohmmeter PO- 02.

Pripojenie a popis funkcií:

Po pripojení adaptéra VTR-2 Prog k počítaču a pripojení napájacieho napätia (dodávaný sieťový adaptér) ,spustite program VTR-2 Prog.

Otvorí sa okno programu. V jeho hornej časti sa zobrazuje výrobné číslo a číslo kľúčika.

V ľavej časti sa zobrazujú stavy počítadiel , v pravej aktuálne stavy roznetnice.

V dolnej časti sú tlačidlá:

Uložiť – uloží načítané stavy a hodnoty do súboru, ktorý má názov podľa sériového čísla.

Uložený bude do adresára s názvom podľa aktuálneho dátumu.

Otvoriť – otvorí súbor pre tlač.

Tlačiť – vytlačí aktuálne zobrazované stavy a hodnoty.

COM port – otvorí ďalšiu skupinu tlačidiel ,slúžiacu na výber komunikačného portu medzi

počítačom a adaptérom VTR-2 Prog.

Úroveň – Otvorí skupinu na zmenu užívateľskej úrovne. Zadaním správneho hesla v tejto

časti môžete meniť užívateľskú úroveň 1 alebo 2. Zadané heslo bude uložené do

Kľúčik prepnutý do polohy 1 – Nabíjanie. Jedným stlačením  sa aktivuje nabíjanie kondenzátora. Toto je signalizované rozsvietením oranžovej kontrolky. Potom čakajte na rozblikanie červenej kontrolky, t.j. stavu nabitia kondenzátora. Ak počas nabíjania kondenzátora úplne zhasnú kontrolky alebo sa po ukončení nabíjania kondenzátora rozsvieti červená kontrolka (trvalé svietenie) je akumulátor vybitý a je potrebné ho nabiť podľa bodu 4. Úplné nabitie kondenzátora je signalizované zhasnutím oranžovej kontrolky, rozsvietením zelenej kontrolky a rozblikaním pravej červenej kontrolky Nabité.

Obsluha VTR – 2 sa skladá z týchto základných častí:

- Zapnutie:

Po zapnutí hlavného vypínača – kľúčika do polohy 1 - nabíjanie sa rozsvieti zelená kontrolka signalizujúca vyhovujúci stav napájacieho zdroja (akumulátorovej batérie). Ak sa rozsvieti červená kontrolka alebo sa nerozsvieti žiadna je akumulátor vybitý a je ho potrebné nabiť podľa bodu 4.

- Nabíjanie kondenzátora:

Kľúčik prepnutý do polohy 1 – Nabíjanie. Jedným stlačením  sa aktivuje nabíjanie kondenzátora. Toto je signalizované rozsvietením oranžovej kontrolky. Potom čakajte na rozblikanie červenej kontrolky, t.j. stavu nabitia kondenzátora. Ak počas nabíjania kondenzátora úplne zhasnú kontrolky alebo sa po ukončení nabíjania kondenzátora rozsvieti červená kontrolka (trvalé svietenie) je akumulátor vybitý a je potrebné ho nabiť podľa bodu 4. Úplné nabitie kondenzátora je signalizované zhasnutím oranžovej kontrolky, rozsvietením zelenej kontrolky a rozblikaním pravej červenej kontrolky Nabité.

- Odpálenie:

Prepnúť kľúčik do polohy 2 – Odpálenie. Odpálenie je možné, len ak bliká červená kontrolka Nabité  a akumulátor je nabitý (svieti zelená kontrolka). Ak nebliká červená kontrolka Nabité je potrebné nabiť kondenzátor podľa bodu 2. Samotné odpálenie sa aktivuje tlačidlom Odpálenie, ktoré je programovo obmedzené len na jeden odpal a jedno nabitie kondenzátora. Po ukončení odpalu prepnúť kľúčik do polohy 1 – Nabíjenie, ak je potrebné znovu nabíjať kondenzátor.Ak nie je potrebné znovu nabíjať kondenzátor, roznetnicu prepnutím kľúčika do polohy 0 – Vypnuté  - vypnúť.

- Nabíjanie akumulátora:

Pri vypnutej roznetnici (kľúčik v polohe  0 – Vypnuté) vloží sa konektor nabíjačky (adaptér 12-15 V/1A) alebo prívodný kábel s konek0torom z autobatérie (12 v) do označenej zdierky na roznetnici a prepne sa kľúčik do polohy 1 – Nabíjanie. Rozbliká sa zelená kontrolka, čo signalizuje nabíjanie. Ak sa kontrolka nerozbliká je pripojená nabíjačka alebo kábel iného zdroja s nesprávnym napätím. Ukončenie nabíjania je signalizované trvalým svietením zelenej kontrolky. Po ukončení nabíjania sa vypne roznetnica (kľúčik v polohe 0 – Vypnuté) a vytiahne sa konektor z roznetnice.

Poznámka: Aj po ukončení nabíjania (trvalé svietenie zelenej kontrolky) pri pripojenom nabíjacom zdroji v polohe 1 – Nabíjanie, je už len akumulátor udržiavaný tzv. udržiavacími impulzmi , tým ďalšie zotrvanie pripojenia k vonkajšiemu nabíjaciemu zdroju nie je časové obmedzené.

Pri opakovanom nabíjaní doporučujeme, aby vždy bol ukončený cyklus nabíjania t.j. do času trvalého svietenia zelenej kontrolky, tým sa predlžuje životnosť akumulátorov.

5. Automatické vypnutie:

Ak po zapnutí roznetnice nenastane manipulácia s ovládacími prvkami (tlačidla, kľúčik), roznetnica sa po uplynutí cca 15minút sama vypne. Takto v automatickom režime zostáva v pohotovostnom - skladovacom t.j. v spiacom stave.  Táto funkcia je neaktívna počas nabíjania akumulátora.

STAVY KONTROLIEK

Kontrola stavu akumulátora:

Zelená svieti              -  akumulátor je nabitý

Zelená bliká               -  prebieha nabíjanie akumulátora

Oranžová svieti         -   prebieha nabíjanie kondenzátora

Červená svieti            -  akumulátor je vybitý

Nesvieti                      -   a)  -  vypnuté ak je kľúčik v polohe 0 – Vypnuté

- b) -  úplne vybitý akumulátor, ak je roznetnica zapnutá

-     v polohe 1 - Nabíjanie

Inštalácia programu VTR - 2 Prog.

Minimálna konfigurácia PC:

- operačný systém Windows 98 a vyšší

- procesor 400MHz a viac

- RAM minimálne 64MB

- 1x sériový port RS232 alebo 1x port USB

- 150MB voľného miesta na pevnom disku

- CD mechanika

Postup inštalácie:

Inštalácia Internet Explorer 5.5

Táto inštalácia nie je potrebná ,ak máte nainštalovaný Internet Explorer 5.0.1 a vyšší. Informáciu o verzii nájdete po otvorení Internet Explorera v menu „Pomocník“ (Help) – Čo je Internet Explorer.

Inštalácia Microsoft Installer 2.0

Táto inštalácia je potrebná pre staršie operačné systémy (WIN98,WIN NT)

Inštalácia Microsoft .NET Framework 2.0

Táto inštalácia je nutná. Ak sa počas inštalácie tohto komponentu zobrazí okno požadujúce inštaláciu Internet Explorera alebo Microsoft Installera , ukončite inštaláciu tohto komponentu a doinštalujte požadované programy.

Ak sa počas inštalácie zobrazí okno požadujúce opravu (Repair) alebo odinštalovanie (Uninstall) , môžete prerušiť (CANCEL) túto inštaláciu ,pretože uvedený komponent už máte nainštalovaný.

Inštalácia USB adaptéra

Ak na Vašom počítači nemáte voľný sériový port COM RS232 ,použite túto možnosť.

Pripojte adaptér USB (zatiaľ bez adaptéra VTR-2 Prog) k Vášmu počítaču a nainštalujte potrebné ovládače.

IX. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

PRI POUŽÍVANÍ ROZNETNICE

Roznetnicu je dovolené používať iba osobám odborne spôsobilým pre samostatné privádzanie výbušnín k výbuchu t. j. osobám, ktoré majú oprávnenie strelmajstra, technického vedúceho odstrelov, odpaľovača ohňostrojov alebo pyrotechnika.

Pri používaní sa musí dôsledne dodržiavať návod na používanie, obsluhu a údržbu, ako aj platné predpisy o výbušninách, najmä ustanovenia pre elektrický roznet a jeho ochranu pred nežiadúcimi účinkami cudzích zdrojov elektrickej energie (§ 57 až 66  vyhlášky SBÚ č. 71/1988 Zb. o výbušninách v znení neskorších predpisov).

Mechanicky roznetnicu neotvárajte aby ste neporušili izolačnú alebo elektronickú ochranu a tým roznetnicu neznehodnotili !

Roznetnica svojím vyhotovením a technickými parametrami je radená medzi špičkové výrobky vo svete a je jedinečná v tejto kategórii. Vyhovuje všetkým požiadavkám technických podmienok TP 011-9030.011, všeobecne záväzných predpisov, predpisov o výbušninách a technických noriem EÚ.

Servis, skúšky funkčnej spoľahlivosti a opravy:

Úplný záručný aj mimozáručný servis, výmenu akumulátorovej batérie, prípadne opravy roznetníc VTR – 2 vykonáva výlučne výrobca, alebo skúšobňa poverená HBÚ s predošlým súhlasom výrobcu.

Overenie funkčnej a technickej spoľahlivosti sa vykoná po každej oprave a min 1 x za 2 roky  u výrobcu alebo v schválenej skúšobni HBÚ.

ZAŤAŽOVACIA CHARAKTERISTIKA

Platí pre  RHV max. = 10 Ω !!!

| n | Emin |  |
| --- | --- | --- |
|  | RV |  |
|  | „S“ | „Sicca“ |
| 1 | 527 Ω | 255 Ω |
| 2 | 338 Ω | 172 Ω |
| 3 | 271 Ω | 135 Ω |
| 4 | 231 Ω | 113 Ω |

n …		počet paralelných vetví

RV …		odpor sériovo zapojených roznecovadiel v jednej vetve

RHV …	odpor hlavného prívodného vedenia

RHV max …	najvyššia dovolená hodnota odporu prívodného vedenia

Emin …	najnižšia zaručená hodnota energie roznetnice

Upozornenie:

Sérioparalelné zapojenie elektrických roznecovadiel v roznetnej sieti, vzhľadom na jeho komplikovanosť a zvýšené riziko zlyhaviek, je dovolené len technickým vedúcim odstrelov.

Strelmajstrom je dovolené zapájať roznecovadlá iba v sériovom zapojení !

Údržba

Roznetnica VTR – 2 nevyžaduje osobitnú údržbu. Výstupné svorky a ovládacie prvky treba udržiavať v čistote a pravidelne ich zbavovať prachu a nečistôt. Stav akumulátorovej batérie treba, najmä pri zriedkavejšom požívaní kontrolovať, batériu pravidelne podľa ukazovateľa  (pripojením ohmmetra PO-02) dobíjať a udržiavať v nabitom a pohotovostnom stave.

TECHNICKÉ  ÚDAJE

| Roznetnica VTR - 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozmery roznetnice bez puzdra: | 205 x 95 x 50 mm |  |
| Hmotnosť roznetnice bez puzdra: | 890 g |  |
| Kapacita kondenzátora | 46 μF |  |
| Napätie kondenzátora: | 1200 V |  |
| Energia kondenzátora: | 33 J |  |
| Vnútorný odpor roznetnice | 6 Ω |  |
| Trvanie roznetného prúdu | max 4 ms |  |
| Čas nabitia kondenzátora: | 10 - 20 s |  |
| Indikácia nabitia kondenzátora: | bliká červená kontrolka |  |
| Krytie: | IP 65 |  |
| Prevádzkový rozsah teplôt: | - 10 až + 40 0C |  |
| Skladovanie: | - 15 až 50 0C / 80% max. rel. vlhkosti |  |
| Akumulátorová batéria |  |  |
| Druh: |  | NIMH (8 x 1,2 V) |
| Typ: |  | AA 6 |
| Kapacita: |  | 1500 mAh |
| Počet odpálení na jedno nabitie: |  | minimálne 100 |
| Pohotovostný režim: |  | min. 3 mesiace |
| Indikácia stavu batérie: |  | jasne svietiaca zelená kontrolka |
| Adaptér - nabíjačka akumulátorovej batérie |  |  |
| Rozmery adaptéra: |  | 95 x 65 x 95 + 35 mm |
| Hmotnosť adaptéra: |  | 200 g |
| Výkon – vstup: |  | 230 V ≈; 50 Hz; 18 W |
| – výstup: |  | 12V=; 1A |
| Doba nabíjania: |  | cca 10 hodín |
| Spojovacia šnúra na nabíjanie |  | zdroj s napätím 12 až 14 V = |

VI. BALENIE A OZNAČOVANIE

Roznetnica sa balí do vhodných expedičných obalov v ľubovoľnej polohe. Ako manipulačný obal slúži kožená brašňa s odklápacím vekom a s popruhom.

Každá roznetnica je označená názvom výrobku, názvom výrobcu a výrobným číslom. Zhodné výrobné číslo musí byť aj vo vnútri roznetnice. Výrobné číslo obsahuje sedemmiestne  poradové číslo a rok výroby.

VII. SPOTREBNÁ DOBA A SKLADOVANIE

Roznetnica sa skladuje v ľubovoľnej polohe v rozmedzí teplôt -15 0C až +50 0C v miestnosti s relatívnou vlhkosťou maximálne 80%. Tu platí § 25 vyhlášky SBÚ z 29. apríla 1988 č. 71 Zb. o výbušninách v znení vyhlášky SBÚ č. 534/1991 Zb.

Pri uskladňovaní viac ako 3 mesiace je žiadúce skontrolovať v akom stave máme akumulátory. V prípade potreby ich nabiť. Takto predídete sklamaniu z vybitia akumulátorov a ich už znovu neoživeniu. Reklamácie v takomto prístupe sú neopodstatnené. Pamäťový modul v roznetnici nám presne vyčísli Vaše postupy a najmä prístup k nabíjaniu akumulátorov.

Predpokladaná doba životnosti roznetnice pri správnom používaní a údržbe je cca 10 rokov. Životnosť akumulátorovej batérie je cca 500 – 600 nabíjacích cyklov  
do 5 rokov.

VIII. ZÁRUKA

Výrobca plne garantuje, že predmetný výrobok spĺňa všetky uvedené technické vlastnosti.

Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa predaja na akumulátorovú batériu  a 24 mesiacov aj na ostatné časti roznetnice.

Záručný a pozáručný servis garantujeme počas obdobia 12 rokov 
od predaja

Postup nabíjania v tzv. núdzovom režime pri neočakávanom vypadnutí akumulátorov :

Pripojiť vhodný zdroj napätia do konektora roznetnice: kábel s autokonektorom, kábel s krokosvorkami alebo nabíjací adaptér 230 V.  Potom stačiť a držať  tlačítko nabíjania kondenzátora. Za stáleho držania tlačítka nabíjania kondenzátora prepnúť kľúčik do polohy nabíjanie - 1. Po rozsvietení ľavej kontrolky na oranžovo za stáleho držania tlačítka nabíjania kondenzátora  následne v priebehu 10 sekúnd 3 x stlačiť tlačítko odpálenie v intervale stláčania cca 1 sekunda. Po úspešnej aktivácií núdzoveého režimu sa rozsvieti kontrolka zapnuté - stav akumulátora na zeleno. Následným uvolnením tlačítka nabíjanie je roznetnica pripravená na používanie v núdzovom režime. V tomto režime počet nabíjaní kondenzátora a následných odpálení nie je limitované. Nudzový režim t.j. nabíjanie z iného vhodného zdroja sa ukončí po jeho odpojení (t.j. odpojením konektora od roznetnice).

Upozornenie: V núdzovom režime prepnutie kľúčika do polohy 0 - vypnuté nespôsobí vypnutie roznetnice.  Nepoužívajte iné zdroje napätia alebo iné prípojné vodiče  ako tie, ktoré sú súčasťou príslušenstva - hrozí vážne poškodenie riadiacej elektroniky roznetnice !

IV. PRACOVNÉ PROSTREDIE

Roznetnica spoľahlivo pracuje v teplotnom rozmedzí – 100 C až + 400 C. Je dostatočne odolná proti atmosférickej vlhkosti a prachu. V prípade dlhodobého používania v mokrom a prašnom prostredí (napr. v podzemí) je potrebné roznetnicu po 10 dňoch vysušiť počas 2 – 3 dni v teplej a suchej miestnosti a súčasne zbaviť prachu.

V. VÝSTUPNÁ KONTROLA

Kontrola je zameraná na bezchybnú funkciu výrobku. Ďalej sa kontroluje celkový vzhľad, označenie ovládacích prvkov, výrobné číslo atď. Výrobok sa vloží do koženého manipulačného obalu, priloží sa návod na používanie, záručný list s potvrdením funkčnej spoľahlivosti.

Kontrola stavu kondenzátora:

Bliká červená kontrolka               -  nabitý kondenzátor

Nebliká  červená kontrolka   - napätie kondenzátora je pod hranicou    potrebnou  na odpálenie

III.

NABÍJANIE A ROZNET

- Príprava na prevádzku:

Pred použitím roznetnice skontrolujeme stav akumulátora a správnu funkciu ovládacích prvkov. Po zapnutí hlavného vypínača (prepínač funkcií - kľúčik  v polohe  1 -Nabíjanie) musí zelená kontrolka svietiť jasným svetlom.  Po stlačení tlačidla Nabíjanie jasným oranžovým. Ak sa pri nabíjaní kondenzátora viditeľne zmenší svit kontrolky, alebo ak čas nabíjania kondenzátora trvá viac ako 20 sekúnd, musí sa akumulátor roznetnice nabiť. Po nabití kondenzátora na pracovné napätie , čo trvá 10 až 15 sekúnd, začne intenzívne blikať červená kontrolka.  Potom prepneme prepínač funkcií do polohy 2 -Odpálenie , stlačíme tlačidlo Odpálenie a kondenzátor sa vybije cez vnútorný odpor roznetnice. Výstupné svorky pritom nie je potrebné skratovať.

Upozornenie:

Po ukončení nabíjania kondenzátora bliká červená kontrolka počas 15 sekúnd. Odpálenie môžeme uskutočniť iba počas blikania červenej kontrolky. Preto sa snažte vykonať odpal okamžite.

Po jej zhasnutí sa prívod energie na výstupné svorky roznetnice automaticky preruší a roznet sa nedá vykonať.

- Prevádzka:

Pred pripojením koncov prívodných elektrických vodičov roznetného vedenia na svorky roznetnice VTR –2,  výpočtom a meraním skontrolujeme ohmmetrom odpor prívodného vedenia RHV, odpor RV a celkový odpor R=RVn2. Odpor paralelnej vetvy RV  vypočítame ako súčin odporu jednotlivého roznecovadla a počtu v sérii zapojených roznecovadiel: RV = N.RR a výpočet porovnáme s údajom ohmmetra. Vypočítaný a nameraný odpor (záťaž) nesmie v žiadnom prípade prekročiť medzné hodnoty uvedené v tabuľke podľa druhu použitých roznecovadiel („SO“ alebo „Sicca“). Po vyhovujúcej kontrole roznetnej siete pripojíme konce prívodných elektrických vodičov roznetného vedenia na svorky roznetnice, ktorá pred pripojením je vo vypnutom stave (prepínač funkcií – kľúčik v polohe  0 – vypnuté).

Prepnutím kľúčika do polohy 1 – Nabíjanie a stlačením tlačidla „Nabíjanie kondenzátora" sa uvedie do činnosti systém nabitia kondenzátora do pracovného stavu.

V režime „Nabíjanie" sú výstupné svorky roznetnice pre vonkajšie pripojenie roznetnej siete  mechanický blokované (skratované) zámkom a tiež elektronicky blokované.

Nabitie roznetného kondenzátora na pracovné napätie je signalizované rozsvietením a blikaním červenej kontrolky na ovládacom paneli roznetnice. Proti prebíjaniu kondenzátora na napätie vyššie než menovité, je roznetnica chránená obvodom, ktorý udržiava napätie na nastavenej veľkosti aj pri ďalšej činnosti funkcie nabíjania.).

Prepnutím kľúčika do polohy 2 – Odpálenie sa skratovanie svoriek odblokuje a roznetnica je pripravená k roznetu. Stlačením tlačidla „Odpálenie“ sa kondenzátor vybije cez roznetné vedenie pripojené na výstupné svorky roznetnice a vykoná sa roznet zapojených elektrických roznecovadiel. Roznet možno uskutočniť iba v čase, keď červená kontrolka intenzívne bliká.

Na zadnom paneli roznetnice sú uvedené zaťažovacie charakteristiky pre roznecovadlá „S“ a „Sicca“. Programovateľná tabuľka výkonu roznetnice a jej ďalšie technické údaje a popis. Roznetnica sa dodáva v koženej brašni s popruhom a pružným plechovým perom na zaväsenie na opasok, vrecko a pod. Pre nabíjanie akumulátora roznetnice a prípadného núdzového režimu slúži sieťový adaptér a prívodná šnúra s autokonektorom a krokosvorkami

Sieťový adaptér na nabíjanie akumulátorovej batérie:

Tvorí samostatnú súčasť roznetnice VTR – 2 a slúži na nabíjanie vstavanej akumulátorovej batérie. Do označenej zásuvky vypnutej roznetnice (hlavný vypínač v polohe „0“ Vypnuté) sa zasunie výstupný konektor adaptéra a adaptér sa zasunie do sieťovej zásuvky 230 V alebo sa zapojí na iný vhodný zdroj. Kľúčik prepneme do polohy ,,1“- Nabíjanie. Pri správnej funkcii nabíjania sa na roznetnici rozbliká zelená kontrolka signalizujúca funkčnosť napájacieho zdroja. Doba nabíjania je riadená mikroprocesorom v závislosti na vybití akumulátora. Po dosiahnutí plnej kapacity akumulátorovej batérie sa rozsvieti zelená kontrolka, čo znamená že nabíjanie batérie je ukončené a prebieha udržiavanie akumulátora v nabitom stave. Po odpojení adaptéra alebo iného napájača je roznetnica pripravená na použitie.

Pozor ! Vždy sa snažte ukončiť nabíjací cyklus nabíjania akumulátorovej batérie, tým predlžujete je životnosť a plníte jednu 
z podmienok garancie záruky.

Prívodná šnúra s autokonektorom alebo krokosvorkami slúži na alternatívnu možnosť nabíjania vstavanej akumulátorovej batérie roznetnice, ak nie je k dispozícií elektrická sieť 230 V a nie je možné použiť sieťový adaptér. Tým nabíjanie akumulátorovej roznetnice je možné vykonať zo zdroja jednosmerného napätia 12 až 14 V.

Do označeného konektora vypnutej roznetnice (prepínač funkcií v polohe 0 – Vypnuté) sa zasunie výstupný konektor prívodnej šnúry a druhý koniec prívodnej šnúry – autokonektor sa pripojí k zásuvke automobilu alebo samostatného zdroja pomocou krokosvoriek napätia uvedených parametrov. Potom prepínač funkcií – kľúčik v polohe 0 – Vypnuté prepneme do polohy 1 – Nabíjanie. Ostatné ako v predošlej časti.