ROZNETNICA   VTR – 2

### TECHNICKÉ PODMIENKY

pre výrobu a používanie

#### Schválené

Dátum: 21.9.2008			                                         Podpis:

##### Obsah technických podmienok

| Text: | Strana: |
| --- | --- |
| I. Všeobecný popis | 3 |
| Stavy kontroliek | 5 |
| II Nabíjanie a roznet | 5 |
| Sieťový adaptér - nabíjačka | 6 |
| III. Technické údaje | 7 |
| Zaťažovacia charakteristika | 7 |
| IV. Skúšky | 8 |
| V. Označovanie | 11 |
| VI. Balenie | 11 |
| VII. Skladovanie | 11 |
| VIII. Osobitné ustanovenia | 12 |
| IX. Montáž a výstupná kontrola | 12 |
| X. Záruka výrobcu | 14 |
| XI. Zoznam noriem | 14 |
| Schémy elektronického zapojenia | 15 |
| Zoznam súčiastok – kusovník VTR-2 | 19 |

# I.

# VŠEOBECNÝ POPIS

VTR - 2 je vrecková kondenzátorová roznetnica vnútorne napájaná zo vstavaného 
akumulátorového zdroja o napätí 9,6 V.  Je to moderné programovatelné a plnoatomatické procesorom riadené elektronické zariadenie s vlastnou kontrolou napätia akumulátora a kondenzátora. Jeho súčasťou je aj plnoautomatická kontrola nabíjania akumulátora. Určená je na roznet elektrických mostíkových roznecovadiel druhu SO a Sicca v sériovom aj v sérioparalelnom zapojení pri trhacích prácach na povrchu, aj v podzemí a vo výbušnom prostredí.

Roznetnica je vstavaná do skrinky z tvarovaného kovového plechu. Je napájaná nabíjateľným NIMH akumulátorom s napätím 9,6 V. Na prednom paneli sú umiestnené ovládacie a kontrolné prvky: dve tlačidlá, dve kontrolky, z ktorých ľavá kontrolka ukazuje stav akumulátorov a nabíjania kondenzátora a pravá kontrolka ukazuje stav nabitia kondenzátora. Hlavný prepínač - kľúčik pracovného režimu je na pravom boku prístroja.

Na nabíjanie kondenzátora slúži zdroj pozostávajúci z akumulátorovej batérie, striedavého meniča, transformátora a usmerňovača. Prívodné el. vedenie sa pripája pomocou skrutkových svoriek, ktoré zaručujú dokonalý kontakt vodičov so svorkami.

Spoľahlivosť a bezpečnosť roznetu elektrických roznecovadiel pri trhacích prácach zabezpečujú vstavané ochranné obvody:

- ochranný procesorom riadený obvod proti prebíjaniu kondenzátora – po začiatku signalizácie nabitia roznetnice je napätie na kondenzátore stabilizované a ďalšie nabíjanie sa nezvyšuje.

- ochranný obvod proti roznetu pri nedostatočnom napätí kondenzátora – 
obvod umožňuje vykonať roznet len počas blikania červeného svetla indikátora nabitia.

Obsluha VTR – 2 je veľmi jednoduchá a skladá sa z týchto základných časti:

- Zapnutie:

Po zapnutí hlavného vypínača – kľúčika do polohy 1 - nabíjanie sa rozsvieti zelená kontrolka signalizujúca vyhovujúci stav napájacieho zdroja (akumulátorovej batérie). Ak sa rozsvieti červená kontrolka alebo sa nerozsvieti žiadna je akumulátor vybitý a je ho potrebné nabiť podľa bodu 4.

- Nabíjanie kondenzátora:

Kľúčik prepnutý do polohy 1 – Nabíjanie. Stlačením tlačidla Nabíjanie kondenzátora sa aktivuje nabíjanie kondenzátora. Toto je signalizované rozsvietením oranžovej kontrolky.. Ak počas nabíjania kondenzátora úplne zhasnú kontrolky alebo sa po ukončení nabíjania kondenzátora rozsvieti červená kontrolka (trvalé svietenie) je akumulátor vybitý a je potrebné ho nabiť podľa bodu 4. Úplné nabitie kondenzátora je signalizované zhasnutím oranžovej kontrolky, rozsvietením zelenej kontrolky a rozblikaním pravej červenej kontrolky Nabité.

- Odpálenie:

Prepnúť kľúčik do polohy 2 – Odpálenie. Odpálenie je možné, len ak bliká červená kontrolka. Ak nebliká červená kontrolka Nabité je potrebné nabiť kondenzátor podľa bodu 2. Samotné odpálenie sa aktivuje tlačidlom Odpálenie, ktoré je programovo obmedzené len na jeden odpal a jedno nabitie kondenzátora. Po ukončení odpalu prepnúť kľúčik do polohy 1 – Nabíjenie, ak je potrebné znovu nabíjať kondenzátor alebo roznetnicu vypnúť prepnutím kľúčika do polohy 0 – Vypnuté.

- Nabíjanie akumulátora:

Pri vypnutej roznetnici (kľúčik v polohe 0 – Vypnuté) vloží sa konektor nabíjačky (adaptér 12-14 V/1A) alebo prívodnými káblami v príslušenstve kábel s konektorom z autobatérie, krokosvorky do konektora na boku roznetnice a prepne sa kľúčik do polohy 1 – Nabíjanie. Rozbliká sa zelená kontrolka, čo signalizuje nabíjanie. Ak sa kontrolka nerozbliká je pripojená nabíjačka alebo iný vhodný zdrojj s nesprávnym napätím. Ukončenie nabíjania je signalizované trvalým svietením zelenej kontrolky. Po ukončení nabíjania sa vypne roznetnica (kľúčik v polohe 0 – Vypnuté) a vytiahne sa konektor z roznetnice.

Poznámka: Aj po ukončení nabíjania (trvalé svietenie zelenej kontrolky) pri pripojenom nabíjacom zdroji v polohe 1 – Nabíjanie, je už len akumulátor udržiavaný tzv. udržiavacími impulzami.

- Automatické vypnutie:

Ak po zapnutí roznetnice nenastane manipulácia s ovládacími prvkami (tlačidla, kľúčik), roznetnica sa po uplynutí cca 15 minút sama vypne. Táto funkcia je neaktívna počas nabíjania akumulátora.

STAVY KONTROLIEK

Kontrola stavu akumulátora:

Zelená svieti             -  akumulátor je nabitý

Zelená bliká               - prebieha nabíjanie akumulátora

Oranžová svieti         -  prebieha nabíjanie kondenzátora

Červená svieti            -  akumulátor je vybitý

Nesvieti                      -     a)  -  vypnuté ak je kľúčik v polohe 0 – Vypnuté

- b)  -  úplne vybitý akumulátor

- ak je roznetnica zapnutá v polohe 1 – Nabíjenie

Kontrola stavu kondenzátora:

Bliká červená kontrolka                -  nabitý kondenzátor

Nebliká červená kontrolka      -  napätie kondenzátora je pod hranicou potrebnou 
na odpálenie .

II.

NABÍJANIE  A  ROZNET

Prepnutím kľúčika do polohy 1 – Nabíjanie a stlačením tlačidla „Nabíjanie kondenzátora" sa uvedie do činnosti striedavý meniča cez transformátor sa nabíja kondenzátor.
V režime „Nabíjanie" sú výstupné svorky roznetnice mechanický blokované (skratované) zámkom a elektronicky blokované spínacím tyristorom.

Nabitie roznetného kondenzátora na pracovné napätie 1200 V zabezpečuje mikroprocesor a je signalizované blikaním červenej kontrolky na ovládacom paneli. Prepnutím kľúčika 
do polohy 2 – Odpálenie sa skratovanie svoriek odblokuje a roznetnica je pripravená k roznetu. Stlačením tlačidla „Odpálenie“ sa kondenzátor vybije cez roznetné el. vedenie pripojené na výstupné svorky roznetnice a vykoná sa roznet zapojených elektrických roznecovadiel. Roznet možno uskutočniť iba v čase, keď červená kontrolka bliká.

Úplná elektronika roznetnice VTR – 2 je zostavená na doskách z plošných spojov. V záujme zvýšenia odolnosti proti vode a otrasom je celá doska elektroniky zaliata špeciálnou hmotou.

Na zadnom paneli roznetnice je uvedené výrobné číslo a zaťažovacie charakteristiky pre roznecovadlá „SO“ a „Sicca“. Roznetnica sa dodáva s koženým ochranným obalom s popruhom, sieťovým adaptérom na nabíjanie akumulátora a prívodnou šnúrou pre kontrolu merania stavu roznetnice a pripojenie z iného zdroja (nabíjanie v aute).

Sieťový adaptér na nabíjanie akumulátorovej batérie:

Tvorí samostatnú súčasť roznetnice VTR – 2 a slúži na nabíjanie vstavanej akumulátorovej batérie. Do konektora vypnutej roznetnice (hlavný vypínač v polohe „0“) sa zasunie výstupný konektor nabíjačky a nabíjačka sa pripojí do sieťovej zásuvky 230 V alebo sa zapojí na iný vhodný zdroj. Kľúčik prepneme do polohy ,,1“. Pri správnej funkcii nabíjania sa na roznetnici rozbliká zelená kontrolka signalizujúca funkčnosť napájacieho zdroja.

Doba nabíjania je riadená mikroprocesorom v závislosti od vybitia akumulátora. 
Po dosiahnutí plnej kapacity akumulátorovej batérie sa rozsvieti zelená kontrolka, čo znamená, že nabíjanie batérie je ukončené a prebieha udržiavanie akumulátora v nabitom stave.

Po odpojení adaptéra alebo napájača je roznetnica pripravená na používanie.

V režime nabíjania akumulátorovej roznetnice sa zablokujú mechanicky a elektricky všetky ostatné funkcie prístroja. Roznetnica sa teda nedá používať s „vonkajším“ zdrojom energie. Toto platí pre užívateľov Ministerstva hospodárstva SR.

U ostatných odberateľov na požiadanie má roznetnica programovateľnú možnosť "núdzového režimu" 9 x t.j. nabíjania aj z iného vhodného zdroja v rozsahu príslušenstva roznetnice (adaptér-nabíjačka, autokonektor alebo z batérie cez krokosvorky. Rozsah napätia núdzového zdroja je 12-14 V. Postup nabíjania v núdzovom režime je prílohou predmetného návodu na používanie.

Prívodná šnúra s autokonektorom alebo krokosvorky  slúžia na alternatívnu možnosť nabíjania vstavanej akumulátorovej batérie roznetnice, ak nie je k dispozícií elektrická sieť 230 V a nie je možné použiť sieťový adaptér. Nabíjanie akumulátorovej roznetnice je možné vykonať zo zdroja jednosmerného napätia 12 až 14 V (samostatného alebo z automobilu).

Do označeného konektora vypnutej roznetnice (prepínač funkcií v polohe 0 – Vypnuté) sa zasunie výstupný konektor prívodnej šnúry a druhý koniec prívodnej šnúry – autokonektor sa pripojí k zásuvke automobilu alebo samostatného zdroja napätia uvedených parametrov. Potom prepínač funkcií – kľúčik v polohe 0 – Vypnuté prepneme do polohy 1 – Nabíjanie. Ostatné ako v predošlej časti.

V režime nabíjania akumulátorovej roznetnice sa zablokujú mechanicky a elektricky všetky ostatné funkcie prístroja.

III.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| Roznetnica VTR - 2 |  |
| --- | --- |
| Rozmery roznetnice bez puzdra: | 205x95x50 mm |
| Hmotnosť roznetnice bez puzdra: | 890 g |
| Kapacita kondenzátora | 54 μF |
| Napätie kondenzátora: | 1200 V |
| Energia kondenzátora: | 40 J |
| Vnútorný odpor roznetnice | 6 Ω |
| Trvanie roznetného prúdu | max 4 ms |
| Čas nabitia kondenzátora: | 2 - 20 s |
| Indikácia nabitia kondenzátora: | bliká červená kontrolka |
| Krytie: | IP 54 |
| Prevádzkový rozsah teplôt: | - 10 až + 40 0C |
| Skladovanie: | - 15 až 50 0C / 80% max. rel. vlhkosti |
| Akumulátorová batéria |  |
| Druh: | NIMH (8x 1,2 V) |
| Typ: | A A 6 |
| Kapacita: | 1500 mAh |
| Počet odpálení na jedno nabitie akumulátora: | minimálne 100 |
| Pohotovostný režim: | min. 3 mesiace |
| Indikácia stavu batérie: | jasne svietiaca zelená kontrolka |
| Adaptér - nabíjačka akumulátorovej batérie |  |
| Rozmery adaptéra: | 95 x 65 x 95 + 35 mm |
| Hmotnosť adaptéra: | 200 g |
| Výkon – vstup: | 230 V ≈; 50 Hz; 18 W |
| – výstup: | 12V=; 1A |
| Doba nabíjania: | cca 10 hodín |
| Spoj. šnúra s atokonektorom | Zdroj o napätí 12 až 14 V = |

ZAŤAŽOVACIA CHARAKTERISTIKA

Platí pre  RHV max. = 10 Ω !!!

| n | Emin |  |
| --- | --- | --- |
|  | RV |  |
|  | „SO“ | „Sicca“ |
| 1 | 527 Ω | 255 Ω |
| 2 | 338 Ω | 172 Ω |
| 3 | 271 Ω | 135 Ω |
| 4 | 231 Ω | 113 Ω |

n …		počet paralelných vetví

RV …		odpor sériovo zapojených roznecovadiel v jednej vetve

RHV …	odpor hlavného prívodného vedenia

RHV max …	najvyššia dovolená hodnota odporu prívodného vedenia

Emin …	najnižšia zaručená hodnota energie roznetnice

Inštalácia programu VTR2 Prog

Minimálna konfigurácia PC:

- operačný systém Windows 98 a vyšší

- procesor 400MHz a viac

- RAM minimálne 64MB

- 1x sériový port RS232 alebo 1x port USB

- 150MB voľného miesta na pevnom disku

- CD mechanika

Postup inštalácie:

Inštalácia Internet Explorer 5.5

Táto inštalácia nie je potrebná ,ak máte nainštalovaný Internet Explorer 5.0.1 a vyšší. Informáciu o verzii nájdete po otvorení Internet Explorera v menu „Pomocník“ (Help) – Čo je Internet Explorer.

Inštalácia Microsoft Installer 2.0

Táto inštalácia je potrebná pre staršie operačné systémy (WIN98,WIN NT ...)

Inštalácia Microsoft .NET Framework 2.0

Táto inštalácia je nutná. Ak sa počas inštalácie tohto komponentu zobrazí okno požadujúce inštaláciu Internet Explorera alebo Microsoft Installera , ukončite inštaláciu tohto komponentu a doinštalujte požadované programy.

Ak sa počas inštalácie zobrazí okno požadujúce opravu (Repair) alebo odinštalovanie (Uninstall) , môžete prerušiť (CANCEL) túto inštaláciu ,pretože uvedený komponent už máte nainštalovaný.

Inštalácia USB adaptéra

Ak na Vašom počítači nemáte voľný sériový port COM RS232 ,použite túto možnosť.

Pripojte adaptér USB (zatiaľ bez adaptéra VTR2 Prog) k Vášmu počítaču a nainštalujte potrebné ovládače.

Pre WIN98:

Po spustení sprievodcu pridaním nového hardvéru  zvoľte možnosť >Hľadať najvhodnejší ovládač pre zariadenie (Odporúča sa)<

V ďalšom okne vyberte možnosť >Zadajte umiestnenie< a zadajte cestu k ovládaču na CD , adresár USB driver. V ďalšom okne sa musí objaviť názov ovládača – Prolifik USB-to-Serial Bridge . Kliknutím na tlačídlo >Ďalej< dokončite inštaláciu ovládača.

Manuál k programu VTR2 Prog

Popis programu:

Program slúži na komunikáciu s roznetnicou VTR2. Pomocou tohto programu je možné kontrolovať stavy roznetnice ,napätia a počítadlá. V užívateľskej úrovni 2 je možné meniť aj niektoré parametre roznetnice VTR2. Užívateľská úroveň 1 je porovnateľná - čo do funkcií ale prehľadnejšia, ako s kontrolou cez ohmmeter PO 02.

Pripojenie a popis funkcií:

Po pripojení adaptéra VTR2 Prog k počítaču a pripojení napájacieho napätia (dodávaný sieťový adaptér) ,spustite program VTR2 Prog.

Otvorí sa okno programu. V jeho hornej časti sa zobrazuje výrobné číslo a číslo kľúčika.

V ľavej časti sa zobrazujú stavy počítadiel , v pravej aktuálne stavy roznetnice.

V dolnej časti sú tlačidlá:

Uložiť – uloží načítané stavy a hodnoty do súboru, ktorý má názov podľa sériového čísla.

Uložený bude do adresára s názvom podľa aktuálneho dátumu.

Otvoriť – otvorí súbor pre tlač.

Tlačiť – vytlačí aktuálne zobrazované stavy a hodnoty.

COM port – otvorí ďalšiu skupinu tlačidiel ,slúžiacu na výber komunikačného portu medzi

počítačom a adaptérom VTR2 Prog.

Úroveň – Otvorí skupinu na zmenu užívateľskej úrovne. Zadaním správneho hesla v tejto

časti môžete meniť užívateľskú úroveň 1 alebo 2. Zadané heslo bude uložené do

adaptéra VTR2 Prog ,teda užívateľ má prístupnú svoju úroveň na akomkoľvek

počítači na ktorom je nainštalovaný program VTR2 Prog.

Servis – Toto tlačidlo je prístupné len v užívateľskej úrovni 2. Otvára ponuka na zmenu

niektorých parametrov roznetnice VTR2.

V celkom spodnej časti programu sú informačné riadky „Status“ , kde sa zobrazujú stavy a hlásenia programu VTR2 Prog.

Po pripojení roznetnice k počítaču (cez dodaný adaptér VTR2 Prog) sú automaticky načítané stavy počítadiel prípadne aktuálne stavy roznetnice (v závislosti od polohy kľúčika).

Energia a zaťaženie naprogramovanej roznetnice

| Napätie (V) | Energia (J) | RV pri "S" 0,018 J/ | RV pri "Sicca" 0,060 J/ | Kapacita F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1200 | 40,0 | 527 | 260 | 54 |
| 1100 | 32,7 | 490 | 245 | 54 |
| 1000 | 27,0 | 433 | 220 | 54 |
| 900 | 21,9 | 385 | 194 | 54 |
| 800 | 17,3 | 340 | 166 | 54 |
| 700 | 13,2 | 291 | 141 | 54 |
| 600 | 9,7 | 245 | 115 | 54 |
| 500 | 6,7 | 196 | 90 | 54 |
| 400 | 4,3 | 150 | 63 | 54 |

IV.

SKÚŠKY

Mechanické a elektrické skúšky

3.1.	Mechanické skúšky:

3.1.1.	Kontrola vonkajšieho vzhľadu a vyhotovenia:

Po vyňatí z manipulačného obalu sa vykoná vizuálna kontrola. Skrinka nesmie vykazovať žiadne zjavné poškodenia, popis funkcie jednotlivých ovládacích prvkov musí byť výrazný a čitateľný. Vykoná sa kontrola funkcie a upevnenia výstupných svoriek a kontrola výrobného čísla.

3.1.2.	Skúška odolnosti proti pádom – STN 34 57 51 ( ST SEV  2729 – 80 ):

Roznetnica v koženom puzdre musí odolať pádom v dvoch navzájom kolmých rovinách z výšky 500 mm na oceľovú podložku. Aj po takomto namáhaní musí vykazovať bezchybnú funkciu.

3.1.3.	Skúška vplyvu zvýšenej teploty – STN  IEC  68 – 2 – 2   ( suché teplo ):

Roznetnica bez puzdra sa vystaví v klimatizačnej komore pôsobeniu suchého tepla pri teplote +50 0C ± 2 0C na dobu 16 hodín. Bezprostredne po vyňatí z komory musí roznetnica vykazovať bezchybnú funkciu.

3.1.4.	Skúška vlhkým teplom – STN 34 57 91 – 2 – 3   ( IEC 68 – 2 – 3 /1969 ):

Roznetnica bez puzdra sa vystaví v klimatizačnej komore pôsobeniu tepla pri teplote +40 0C ± 2 0C a relatívnej vlhkosti 90 % na dobu 96 hodín. Bezprostredne po vyňatí z komory musí roznetnica vykazovať bezchybnú funkciu.

3.1.5.	Skúška na odolnosť proti chladu – STN 34 57 91 – 2 – 1   ( IEC 68 – 2 – 1 / 1990 ):

Roznetnica bez puzdra sa vystaví v klimatizačnej komore pôsobeniu chladu pri teplote -10 0C ± 2 0C na dobu 16 hodín. Bezprostredne po vyňatí z komory musí roznetnica vykazovať bezchybnú funkciu.

3.1.6.	Skúška ochrany pred vniknutím vody – STN EN 60 529:

Roznetnica bez puzdra sa skúša podľa príslušného článku normy. Po namáhaní musí spĺňať požiadavky IP-65 a musí vykazovať bezchybnú funkciu.

3.1.7.	Skúška ochrany pred vniknutím prachu – STN EN 60 529:

Roznetnica bez puzdra sa skúša podľa príslušného článku normy. Po namáhaní musí spĺňať požiadavky IP-65 a musí vykazovať bezchybnú funkciu.

3.2.	Elektrické skúšky majúc vplyv na systém kvality :

3.2.1.	Skúška funkčnej spoľahlivosti a kontrola manipulačnej bezpečnosti.

Na roznetnici sa kontroluje správna funkcia hlavného prepínača - klúčika, výstupných svoriek, ovládacích prvkov, indikačných svietivých diód (kontroliek), blokovacích, bezpečnostných a kontrolných obvodov. Obidve tlačidlá sa musia po ich stlačení a následnom uvoľnení spoľahlivo vrátiť do pôvodnej polohy. Kontrolný obvod má spínať červenú signalizačnú kontrolku až pri dosiahnutí hodnoty napätia kondenzátora 1200 V. Ak napätie kondenzátora poklesne pod túto hodnotu, kontrolka musí zhasnúť. Prepínač - kľúčik musí byť v polohe „Nabíjanie“ skratovať výstupné svorky kondenzátora. Kontrolný obvod stavu napájacieho zdroja (batérie) má spínať zelenú signalizačnú kontrolku len vtedy, ak napätie zdroja neklesne pod hodnotu 8 V. Pri poklese napätia akumulátora pod hodnotu 7,5 V sa roznetnica úplne vypne.

V rámci výstupnej kontroly zostavenej roznetnice sa musí vykonať:

- kontrola napätia na kondenzátore – meracím prístrojom so zanedbateľným príkonom s presnosťou min. 1 %

- kontrola proti prebitiu kondenzátora – sleduje sa napätie kondenzátora pri nabíjaní, ktoré nesmie prekročiť 1260 V

- kontrola indikácie nabitia – obvod musí byť nastavený tak, aby začiatok a koniec indikácie nabitia kondenzátora bol pri napätí väčšom ako 1200 V

- kontrola ochrany pred odpálením pri U < 1200 V – sleduje sa napätie kondenzátora. Roznet možno vykonať len v čase, kým je napätie na kondenzátore väčšie ako 1200 V

3.2.2.	Kontrola kapacity roznetného kondenzátora pred montážou.

Pred montážou musia byť všetky kondenzátory dôkladne premerané s presnosťou 1 %. Každý kondenzátor sa premeria a nameraná hodnota kapacity sa na neho zapíše. Potom sa kondenzátor namáha na testovacom zariadení minimálne 30 cyklami a vykoná sa nové meranie. Ak sa jeho kapacita zmení o viac než 1% musí sa z výroby vyradiť.

3.2.3.	Kontrola ostatných súčiastok pred montážou.

Pred montážou musia byť všetky súčiastky dôkladne premerané. Po zostavení sa modul roznetnice oživí a nastaví. Každá roznetnica musí po nastavení odpáliť na testovacom zariadení minimálne 30 odpálení cez zaťažovací odpor RZ max. Až potom sa môže elektronický modul zaliať špeciálnou hmotou.

3.2.4.	Kontrola výkonu roznetnice.

Kontrola sa vykoná na zostavenej roznetnici pomocou testovacieho zariadenia vykonaním odpalu cez zaťažovací odpor z hodnotou RZ max. Na registračnom zariadení sa urobí časový záznam roznetného napätia a prúdu, z ktorého sa odčíta hodnota počiatočného prúdu I0 a hodnota I1 v zvolenom čase t1 (spravidla 4 ms). Výkon roznetnice sa vypočíta podľa článku č.58  STN 37 6108.

V.

OZNAČOVANIE

Každá roznetnica je označená názvom výrobku, názvom výrobcu a výrobným číslom. Zhodné výrobné číslo musí byť aj vo vnútri roznetnice. Výrobné číslo obsahuje sedemmiestne poradové číslo, kde posledné dvojčíslo je rokom výroby.

Príklad značenia:   0000100

VI.

BALENIE

Roznetnica sa balí do vhodných expedičných obalov v ľubovoľnej polohe. Ako manipulačný obal (puzdro) slúži praktická kožená brašňa opatrená odklápacím vekom a remeňom.

VII.

SKLADOVANIE

Roznetnica sa skladuje v ľubovoľnej polohe v rozmedzí teplôt -15 0C až +50 0C v miestnosti s relatívnou vlhkosťou maximálne 80%. Tu platí § 25 vyhlášky SBÚ z 29. apríla 1988 č. 71 Zb. o výbušninách v znení vyhlášky SBÚ č. 534/1991 Zb.

Úplný záručný aj mimozáručný servis, výmenu akumulátorovej batérie, prípadne opravy roznetníc VTR-2 vykonáva výrobca alebo autorizovaná skúšobňa poverená HBÚ

.

Predpokladaná doba životnosti roznetnice pri správnom používaní a údržbe je cca 10 rokov. Životnosť akumulátorovej batérie je cca 500 – 600 nabíjacích cyklov  do 5 rokov.

VIII.

OSOBITNÉ USTANOVENIE

V dôsledku technického rozvoja a vývoja elektrotechnickej súčiastkovej základne môže výrobca vykonať len také zmeny v zapojení, vnútornom usporiadaní a vonkajšom vzhľade roznetnice VTR – 2, ktorými nebudú dotknuté technické a bezpečnostné parametre schválené v týchto technických podmienkach.

Roznetnica VTR – 2 má osobitné odnímateľné zariadenie bez ktorého ju nemožno uviesť do činnosti. Vzhľadom na svoje malé rozmery a hmotnosť  ju počas prípravy a uskutočňovania trhacích prác môže mať (resp. musí mať) strelmajster alebo TVO stále pri sebe (vo vrecku).

Upozornenie :

Roznetnicu VTR – 2 sa zakazuje mechanicky alebo iným spôsobom rozoberať alebo otvárať ! Demontáž, jej programovanie a výmena akumulátorovej batérie je 
v kompetencii výrobcu alebo autorizovanej skúšobne poverenej HBÚ..

IX.

MONTÁŽ  A VÝSTUPNÁ KONTROLA

  - Zostavenie plošného spoja.

Pred začatím pracovného úkonu „osadzovanie“ sa musí vykonať kontrola pripravenosti dosiek pre dosiahnutie kvalitného spájkovania súčiastok. Spoje na doske musia byť vyleštené a prelakované spájkovacím lakom. Všetky súčiastky sa musia pred vkladaním a spájkovaním dôkladne skontrolovať a prípadná oxidačná vrstvička sa musí mechanicky odstrániť. Spájkovanie musí byť vykonané tak, jednotlivé spoje boli kvalitné a zbytočne neprehriate. Hotové spoje musia byť pekne rozliate a lesklé.

  - Mechanické diely.

Vopred pripravené v vyskúšané mechanické diely sa upevnia na dosku plošných spojov alebo skrinku. Pred priskrutkovaním treba spoje pod skrutky pocínovať.

  - Príprava skrinky roznetnice.

Podľa príslušných výkresov sa vyfrézujú otvory, vyhotoví sa popis funkcie ovládacích prvkov a osadia upevňovacie skrutky.

  - Nastavenie a kontrola.

Zostavenú roznetnicu pripojiť na meracie pracovisko a kontrolujeme:

- veľkosť napätia na výstupe kondenzátora

- veľkosť napätia pri ktorom kontrolka indikuje nabitie kondenzátora

- veľkosť napätia pri ktorom kontrolka indikuje stav akumulátorovej batérie

- čas nabíjania  kondenzátora pri minimálnom napájacom napätí

Ak niektorá z kontrolovaných hodnôt vybočuje z povolených tolerancií, musí sa príčina analyzovať a následne odstrániť.

  - Zalievanie izolačnou hmotou.

Do skrinky zostavenej roznetnice sa vložia separačné prepážky na oddelenie držiaka akumulátorovej batérie. Potom sa zvyšný priestor zaleje zalievacou hmotou tak, aby boli prekryté všetky osadené súčiastky a transformátor. Zalievanie nesmie znemožniť výmenu akumulátorovej batérie .

  - Výstupná kontrola a expedícia.

Kontrola je zameraná na bezchybnú funkciu hotového výrobku. Ďalej sa kontroluje celkový vzhľad, popis a označenie ovládacích prvkov, výrobné číslo atď. Ešte pred expedovaním sa vykoná predpísaná skúška funkčnej spoľahlivosti a kontrola stavu akumulátorovej batérie.

Výrobok sa vloží do koženého manipulačného obalu, priloží sa návod na používanie a záručný list.

X.

ZÁRUKA VÝROBCU

Výrobca plne garantuje, že predmetný výrobok spĺňa všetky uvedené technické vlastnosti.

Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa predaja na akumulátorovú batériu  a 30 mesiacov na ostatné časti roznetnice. Záruka u akumulátorov platí pri dodržaní nabíjania min. po 100 ukončených odpaloch a min. 100 ukončených nabíjacích cyklov.

XI.

ZOZNAM NORIEM

| STN 33 0330 ST SEV 778 - 77 |  | Krytie elektrických zariadení. |
| --- | --- | --- |
| STN 33 0370 STN EN 50 014 |  | Nevýbušné elektrické zariadenia a príslušné súvisiace normy. |
| STN 34 5411 |  | Elektrické skúšky elektrických predmetov. |
| STN 34 5751 ST SEV 2729 - 80 |  | Elektrotechnické výrobky. Skúška voľným pádom. |
| STN 34 5791 – 2 – 3 IEC 68 – 2 – 3 / 1969 |  | Elektrotechnické výrobky. Skúška konštantným vlhkým teplom. |
| STN IEC 68 – 2 – 2 |  | Elektrotechnické výrobky. Skúška vplyvu zvýšenej teploty (suché teplo). |
| STN 37 6108 |  | Roznetnice pre trhacie práce. Skúšobné metódy. |
|  |  | Vyhláška SBÚ č.71/1988 o výbušninách v znení neskorších predpisov |

Prípadné použitie ďalších technických noriem, na ktoré poukazujú možné odkazy v uvedených technických normách sa nevylučuje.

Príloha:

Postup nabíjania v tzv. núdzovom režime:

Pripojiť vhodný zdroj napätia do konektora roznetnice potom stačiť a držať  tlačítko nabíjania kondenzátora. Ďalej za stáleho držania tlačítka nabíjania kondenzátora prepnúť kľúčik do polohy nabíjanie - 1 a následne za stáleho držania tlačítka nabíjania kondenzátora  
v priebehu 10 sekúnd 3 x stlačiť tlačítko odpálenie v intervale stláčania cca 1 sekunda. 
Po úspešnej aktivácií núdzoveého režimu sa rozsvieti kontrolka zapnuté - stav akumulátora na oranžovo. Následným uvolnením tlačítka nabíjanie je roznetnica pripravená na používanie v núdzovom režime. V tomto režime počet nabíjaní kondenzátora a následných odpálení nie je limitované. Núdzový režim sa ukončí po odpojení vonkajšieho zdroja napätia. (t.j. odpojením konektora od roznetnice).

Upozornenie: V núdzovom režime prepnutie kľúčika do polohy 0 - vypnuté nespôsobí vypnutie roznetnice.  Nepoužívajte iné zdroje napätia alebo iné prípojné vodiče  ako tie, ktoré sú súčasťou príslušenstva - hrozí vážne poškodenie riadiacej elektroniky roznetnice !